目录

一、前言	2

二、产品介绍	3

2.1产品功能特点	3

2.2实时监视功能	3

2.3存储和备份	4

2.4其它本地功能	4

2.5远程功能	4

三、本地基本操作	5

3.1 鼠标操作说明	5

3.2 键盘说明	5

3.3 界面图标说明	6

3.4设备开机	8

3.5开机向导	8

3.6 添加设备	11

3.7 目标检测说明	14

3.8 本地回放	15

3.9 智能事件设置	17

四、WEB访问	17

4.1局域网WEB访问	17

五、 APP	18

5.1 APP下载	18

5.2 添加和预览设备	19

5.3 开启推送报警	20

5.4 远程回放录像	21

- 一、前言

使用本产品时请务必遵守以下事项：

- 网络硬盘录像机上不能放置盛有液体的容器（例如水杯）。

- 清洁设备时，请拔掉电源线，彻底切断电源。

- 将网络硬盘录像机放置在通风良好的位置。

- 使网络硬盘录像机工作在允许的温度及湿度范围内。

- 网络硬盘录像机内电路板上的灰尘在受潮后会引起短路，请定期用软毛刷对电路板、接插件、机箱及机箱风扇进行除尘。

- 电池更换不当会有爆炸危险，不建议用户直接更换；如需更换，只能用同样类型或等效类型的电池进行更换。

- 安装时，请务必关闭所有相关设备电源。

- 收到产品后，请打开包装盒，取出设备，依据盒内的装箱清单确认装箱产品及附件。

- 请在设备布控后及时修改用户的默认密码，以免被人盗用。

- 请保持设备的水平安装，或安装在稳定的场所，注意防止本产品坠落。

- 本规格书中内容仅为用户提供指导作用,我公司将根据产品功能的增强或变化而更新本规格书的内容，并将定期改进及更新本规格书中描述的软件功能，更新的内容将会在规格书的新版本中体现，恕不另行通知。

- 此说明书为9/16/32/36路设备通用系列，部分功能请以产品为准。

- 二、产品介绍

  - 2.1产品功能特点

- 全新的UI交互界面，更加直观、简洁

- 支持双码流功能。

- 每个通道的视频编码参数独立可调，包括分辨率、帧率、码率、图像质量、图像参数、ISP参数等(须前端IPC支持)。

- 支持复合流和视频流编码，复合流编码时音频和视频同步。

- 支持高清视频输出。

- 支持人形侦测和人脸抓拍功能。

- 支持时间轴回放和智能回放。

  - 2.2实时监视功能

- 支持HDMI、VGA同时输出。

- 支持高清HDMI显示，最高分辨率达4K输出；支持高清VGA显示，最高分辨率达1920x1080P。

- 支持多画面预览，画面绑定通道移动

- 支持视频隐私遮盖。

  - 2.3存储和备份

- 设备最大支持8T硬盘；

- 根据用户的配置和策略将相应的通过网络传输的远程设备的音、视频数据集中存储到网络硬盘录像机上；

- 支持通过USB接口进行备份(U盘/USB刻录机)；

- 支持通过网络远程备份；

- 支持回放时进行剪辑备份；

  - 2.4其它本地功能

- 用户可以通过前面板按键、鼠标等操作。

- 三级权限用户管理，管理员可创建多个操作用户并设定其权限，权限可细化到通道。

- 完备的操作、报警、异常及信息日志记录和检索。

- 支持手动报警触发、清除。

- 支持设备配置信息的导入/导出操作

- 支持ONVIF协议，支持第三方摄像机接入。

- 可直接设置前端摄像机参数。

- 支持H.265/H.264。

  - 2.5远程功能

- 支持使用Easyvms客户端远程监控、预览和备份。

- 支持使用IOS/安卓 APP远程监控、预览和备份。

- 三、本地基本操作

  - 3.1 鼠标操作说明

- 说明：若鼠标接入后检测不到，一般是该鼠标与硬盘录像机不兼容导致，请更换鼠标。

  - 3.2 键盘说明

| 图标 | 说明 |
| --- | --- |
|  | 中英文切换 |
|  | 对正在输入的光标移动 |
|  | 英文大小写切换 |
|  | 关闭键盘显示 |
|  | 单个删除已经输入字 |

  - 3.3 界面图标说明

| 通道工具栏 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 快速回放 |  | 云台控制 |  |  | 电子放大 |
|  | 打开声音 |  | 通道信息 |  |  | 打开对讲 |
|  | 手动抓图 |  | 清除报警 |  |  | 摄像机信息 |
| 顶部信息栏 |  |  |  |  |  |  |
|  | 报警信息 |  | P2P云状态 |  |  | 设备关机 |
| 底部工具栏 |  |  |  |  |  |  |
|  | 快速回放 |  | 云台控制 |  |  | 电子放大 |
|  | 打开声音 |  | 通道信息 |  |  | 打开对讲 |

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
|  | 下拉框，至少两个选项，仅可选一项 |
|  | 复选框，是否选择此选项 |
|  | 点击保存当前设置 |
|  | 可以把通道的设置应用到其他通道 |

  - 3.4设备开机

- 步骤1、设备连接显示器；

- 步骤2、设备接入12V电源；

- 设备开机后会显示开机画面，等待一段时间后即可开机成功。

  - 3.5开机向导

开机会启动向导功能步骤如下：点击退出可直接退出向导页面

- 3.5.1 设置时间，可以进行设置时间的格式、系统日期。

- 3.5.2 设置网络参数功能，如有路由器推荐打开自动获取IP地址功能。

- 3.5.3 设置硬盘，可以对硬盘进行初始化操作。

- 3.5.4 添加通道，进入预览画面之前可选择设备进行添加。

- 3.5.5 密码修改，默认管理员账号admin 密码为空；可自行修改密码

- 注：如果无需密码，点击完成即可

- 3.5.6 登录界面，输入设置的密码，登录即可。（若无密码，直接点击登录）

  - 3.6 添加设备

3.6.1 通道管理添加

点击上方【通道管理】图标，可以进入通道管理页面。

已添加的摄像机设备会显示在此页面。（设备默认自动添加被，过滤已添加设备）

点击左下角的【未添加设备】按钮，可在列表选择设备进行添加

选中设备点击添加后，出现登录连接界面。输入摄像机的登录账号和密码，然后点击确定即可。

注：点击编辑按钮可以对摄像机进行IP地址修改。

3.6.2 自定义添加

方式一：点击【自定义添加】按钮，输入对应的IP地址、账号、密码

3.6.3 预览页面添加

- 点击未添加摄像机的通道，中间会有个【+】号点击即可进入添加页面。

- 3.6.4 预览页面状态

- 设备添加后即可进行预览：

- 如果摄像机密码或者摄像机信息不正确会出现网络断开的提示（如下图CAM05、CAM06、CAM07、CAMO8通道）。

- 正常的摄像机会显示画面，如果有安装硬盘右上角会显示蓝色摄像机图标表示正在录像（如下图CAM01通道）。

- 显示NVR的代表该通道未添加摄像机（如下图CAM02、CAMO3、CAM04、CAMO9通道）。

  - 3.7 目标检测说明

接入支持AI功能的IPC，可进行相对应的智能事件的检索，并且可回放事件。

注：需要接入支持人脸的IPC设备才可使用。

  - 3.8 本地回放

在预览界面点击鼠标右键会弹出右键菜单，或者界面上方的回放按钮

- 3.8.1 【常规回放】模式

- 3.8.2 【智能回放】模式

- 按钮说明：

| - 按钮 | - 说明 | - 按钮 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 单画面/四画面 |  | - 开始/停止剪切 |
|  | - 倒放/暂停 |  | - 正放/暂停 |
|  | - 播放状态下减速回放，暂停状态下单秒退 |  | - 播放状态下加速回放，暂停装下单帧进 |
|  | - 电子放大 |  | - 全屏 |
|  | - 时间轴缩小 |  | - 时间轴放大 |
|  | - 恢复默认时间轴 |  | - 录像备份 |
|  | - 时间轴左移 |  | - 时间轴右移 |
|  |  |  | - 退出回放界面 |

  - 3.9 智能事件设置

NVR接入支持AI智能的IPC设备（人脸或人形），点击上方【系统管理】→【事件配置】→【智能事件】

在【区域设置】，勾选人形/人脸（需IPC设备支持）

在【本地联动配置】，可进行联动NVR进行相对应的操作，例如云台、大画面、邮件、推送、本地语音等功能

注：需要接入支持人形设备的IPC才可使用。

- 四、WEB访问

  - 4.1局域网WEB访问

- 设备连接到网络后，在浏览器地址栏输入设备的 IP 地址，即可实现WEB访问。

- 步骤1 打开IE浏览器。

- 步骤2 在浏览器的地址栏，输入设备的 IP 地址：http://IP 地址。

- 步骤3 浏览器出现登录界面，输入正确的用户名与密码。

- 步骤4 单击“登录”，进入预览界面。

- 登陆后可以进行预览、，回放，配置与日志查询等功能

- 注：

- 如果设备HTTP端口发生变化（默认为80），请在地址栏输入http://IP:HTTP端口，例：192.168.1.9:81

- 首次访问需要下载插件，点击登录窗口的【安装控件】选项下载安装（红框位置）。

- APP

  - 5.1 APP下载

- 使用浏览器扫描二维码下载，如果使用微信扫描，扫描后请点击右上角的分享按钮点击使用浏览器打开。

注：设备上的P2P状态一定要显示为云服务在线方可使用APP远程观看。

点击录像机右上角的云服务按钮，显示云服务在线才能进行远程观看

  - 5.2 添加和预览设备

添加设备：打开APP点击右上角的【+】号，进行添加设备。

进入添加设备界面有两种方式添加NVR

- 扫码添加：点击右上角的云服务按钮，用app扫描左边DID形成的二维码。

- 手动添加：选择上方的【系统管理】→【网络配置】→【高级配置】，手动输入DID显示的序列。

录像：点击通道然后点击此按钮可以录制录像。

对讲：用于设备和APP之间进行对讲。

云台：可以控制摄像机上下左右转动。

拍照：点击通道然后点击此按钮可以抓取照片。

画质：可切换通道预览画质为清晰和高清。

声音：用于开启和关闭监听设备的音频。

注：如果为多通道设备在此预览界面进行左右滑动可查看更多IPC实时画面。

添加后点击即可进入预览页面：

  - 5.3 开启推送报警

点击首页的布撤防按钮可以开启设备的推送。

开启后进入设置--AI设置--区域不放内开启联动推送功能，当设备触发对应的报警后APP即可接收到报警推送

  - 5.4 远程回放录像

点击预览界面的播放按钮→进入实时预览画面→点击回放切换到回放页面，选择通道后就可以进行回放，拖动时间轴可以进行回放定位。

- 本规格书中内容仅为用户提供指导作用,我公司将根据产品功能的增强或变化而更新本规格书的内容，并将定期改进及更新本规格书中描述的软件功能，更新的内容将会在规格书的新版本中体现，恕不另行通知。

- 此说明书为9/16/32/36路设备通用系列，部分功能请以产品为准。